SANACIJE OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA (2014)

- LOKALNE CESTE

- LC 500 015 (Bakovska cesta)

- Zavarovanje prometa med gradnjo

pavšal

- Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnih slojev

Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 8 cm,

z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca

do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni

količini  0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno gradnjo,

obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v  izvedbi 5+3.

m 2    317,30

| 6,00 x 1,00 = 6,00 | 2,50 x 3,50 = 8,75 | 1,20 x 0,40 = 0,48 |
| --- | --- | --- |
| 8,10 x 1,20 = 9,72 | 5,00 x 1,00 = 5,00 | 1,60 x 1,00 = 1,60 |
| 10,50 x 1,10 = 11,55 | 2,90 x 1,70 = 4,93 | 5,00 x 1,00 = 5,00 |
| 2,70 x 0,80 = 2,16 | 10,70 x 0,60 = 6,42 | 18,70 x 1,00 = 18,70 |
| 2,00 x 1,10 =2,20 | 3,00 x 0,60 = 1,80 | 10,20 x 1,10 = 11,22 |
| 3,00 x 0,50 = 1,50 | 31,00 x 1,00 = 31,00 | 1,50 x 1,00 = 1,50 |
| 1,00 x 2,00 = 2,00 | 30,50 x 0,90 = 27,45 | 11,90 x 0,80 = 9,52 |
| 7,50 x 1,00 = 7,50 | 4,50 x 0,80 = 3.60 | 28,00 x 1,00 = 28,00 |
| 4,00 x 2,10 = 8,40 | 16,20 x 1,10 = 17,82 | 45,00 x 1,00 = 45,00 |
| 11,60 x 2,80 = 32,48 | 6,00 x 1,00 = 6,00 |  |
| SKUPAJ |  | 317,30 m 2 |

| SKUPAJ LC 500 015 (Bakovska cesta)(brez DDV): |  |
| --- | --- |
| DDV (22 %) |  |
| SKUPAJ z DDV: |  |

- LC 269 071 (Noršinska cesta)

- Zavarovanje prometa med gradnjo

pavšal

- Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnih slojev

Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 8 cm,

z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca

do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni

količini  0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno gradnjo,

obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v  izvedbi 5+3.

Opomba: Tam, kjer se sanira rob cestišča se asfaltni rezkanec

uporabi za dosip bankin (sama ureditev bankin je zajeta v posebni

postavki)

m 2    818,11 x 35% = 286,30 m2

| 22,10 x 0,70 = 15,47 | 33,50 x 1,50 = 50,25 | 6,00 x 0,90 = 5,40 |
| --- | --- | --- |
| 7,40 x 1,00 = 7,40 | 90,50 x 1,10 = 99,55 | 24,00 x 1,20 = 28,80 |
| 24,60 x 1,00 = 24,60 | 13,50 x 1,30 = 17,55 | 15,00 x 1,10 =16,50 |
| 27,40 x 0,90 = 24,66 | 20,60 x 1,10 = 22,60 | 18,00 x 1,10 = 19,80 |
| 18,20 x 0,80 = 14,56 | 13,40 x 1,20 = 16,08 | 24,00 x 1,20 = 28,80 |
| 6,70 x 1,30 = 86,71 | 62,00 x 1,10 = 68,20 | 12,70 x 1,20 = 15,24 |
| 51,70 x 1,00 = 51,70 | 33,20 x 1,10 = 36,52 | 7,00 x 1,10 = 7,70 |
| 34,30 x 0,80 = 27,44 | 9,00 x 1,00 = 9,00 | 10,00 x 1,20 = 12,00 |
| 20,60 x 0,90 = 18,54 | 13,00 x 0,80 = 10,40 | 29,00 x 1,20 = 34,80 |
| 28,00 x 1,20 0 33,60 | 18,70 x 1,20 = 22,44 | 13,00 x 1,30 = 16,90 |
| 34,80 x 0,80 = 27,84 | 6,60 x 1,70 = 11,22 | 20,00 x 1,20 = 24,00 |
| 19,00 x 1,10 = 20,90 | 34,00 x 1,20 = 40,80 | 21,00 x 1,00 = 21,00 |
| 78,40 x 1,60 = 139,84 | 27,00 x 1,10 = 29,70 | 5,00 x 0,90 = 4,50 |
| 44,00 x 1,30 = 5,72 | 3,00 x 1,00 = 3,00 |  |
| SKUPAJ: |  | 1.168,73 m2 |
| Od tega v letu 2013 izvedeno |  | 350,62 m2 |
| Ostane za izvedbo v 2014 |  | 818,11 m2 |
| Razpisano v 2014 = 818,11 x 35% = 286,30 m2 |  | 286,30 m2 |

- Dosipanje bankin  z rezkanim materialom (asfaltom iz post. 2 ),

v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo

(valjanjem)

m  1      864,50 x 35 % = 302,60

(1.235,00 – 370,50) x 35 % = 302,60)

| SKUPAJ LC 269 071 (Noršinska cesta) (brez DDV): |  |
| --- | --- |
| DDV (22 %) |  |
| SKUPAJ z DDV: |  |

- LC 269 142 (cesta do pokopališča za naselje Kupšinci)

- Zavarovanje prometa med gradnjo

pavšal

- Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnega sloja in podlage

Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 6 cm,

z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca

do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni

količini  0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno

gradnjo, obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v

izvedbi BNOS 0 -16, v deb. 6 cm

Opomba: Tam, kjer se sanira rob cestišča se asfaltni rezkanec

uporabi za dosip bankin (sama ureditev bankin je zajeta v posebni

postavki)

m 2    303,30

| 293,00 x 4,50 x 23% | 303,30 m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ | 303,30 m2 |

- Dosipanje bankin  s frezanim materialom (asfaltom iz post. 2),

v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo

(valjanjem)

m  1      121,00

(40% od 303,30 = 121,00 m1)

| SKUPAJ LC 269 142 (cesta do pokopališča za naselje Kupšinci) (brez DDV): |  |
| --- | --- |
| DDV (22 %) |  |
| SKUPAJ z DDV: |  |

| REKAPITULACIJA LOKALNE CESTE (€) |  |
| --- | --- |
| - LC 500 015 (Bakovska cesta) |  |
| - LC 269 071 (Noršinska cesta) |  |
| - LC 269 142 (cesta do pokopališča za naselje Kupšinci)) |  |
| SKUPAJ (z DDV) |  |

- MESTNE ULICE

- JP 769 131(Ledavsko naselje)

- Zavarovanje prometa med gradnjo

pavšal

- Saniranje mrežastih razpok - zaključnega asfaltnega sloja.

Postavka zajema: rezkanje površinskih mrežastih razpok, v

povprečni deb. 4 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega

materiala na deponijo izvajalca do 5 km, čiščenje in obrizg podlage

z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje z AB 0-8, v deb. 4 cm

Opomba: Tam, kjer se sanira rob cestišča se asfaltni rezkanec

uporabi za dosip bankin (sama ureditev bankin je zajeta v posebni

postavki)

m 2     110,40

(4% od skupne površine ( cca 2.760 m2) cest v Ledavskem

naselju)

- Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnih slojev in podlage

Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 8 cm,

z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca

do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni

količini 0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno gradnjo,

obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v izvedbi 5+3

m 2       9,90

1,80 x 5,50 m = 9,90 m2

SKUPAJ: 9,90 m2

- Dosipanje bankin  s frezanim materialom (asfaltom iz post. 2),

v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo

(valjanjem)

m  1      5,50

| JP 769 131 (Ledavsko naselje) (brez DDV): |  |
| --- | --- |
| DDV (22 %) |  |
| SKUPAJ z DDV: |  |

- LK 269 611 (Ulica Plese)

- Zavarovanje prometa med gradnjo

pavšal

- Saniranje mrežastih razpok - zaključnega asfaltnega sloja.

Postavka zajema: rezkanje površinskih mrežastih razpok, v

povprečni deb. 4 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega

materiala na deponijo izvajalca do 5 km, čiščenje in obrizg podlage

z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje z AB 0-8, v deb. 4 cm

m 2    602,32 x 33 % = 198,80 m2

| 0,70 x 2,00 = 1,40 | 23,50 x 1,00 = 23,50 | 6,00 x 0,80 = 4,80 |
| --- | --- | --- |
| 11,00 x 1,60 = 17,60 | 3,50 x 0,50 = 1,75 | 10,50 x 0,80 = 8,40 |
| 1,00 x 0,50 = 0,50 | 2,60 x 0,80 = 2,08 | 8,00 x 1,80 = 14,40 |
| 5,00 x 4,00 = 20,00 | 1,20 x 0,60 = 0,72 | 6,00 x 0,60 = 3,60 |
| 5,00 x 1,60 = 8,00 | 5,50 x 0,90 = 4,95 | 2,40 x 3,60 = 8,64 |
| 0,60 x 0,60 = 0,36 | 7,50 x 1,60 = 12,00 | 7,40 x 3,80 = 28,12 |
| 15,00 x 1,40 = 21,00 | 5,00 x 0,60 = 3,00 | 4,50 x 3,20 = 14,40 |
| 3,70 x 1,30 = 4,81 | 8,00 x 2,50 = 20,00 | 2,00 x 4,10 = 8,20 |
| 0,80 x 1,30 = 1,04 | 1,00 x 4,50 = 4,50 | 15,80 x 1,50 = 23,70 |
| 3,50 x 0,60 = 2,10 | 6,20 x 1,80 = 11,16 | 4,20 x 1,00 = 4,20 |
| 3,80 x 0,70 = 2,66 | 4,70 x 3,40 = 15, 98 | 12,50 x 0,60 = 7,50 |
| 1,00 x 1,00 = 1,00 | 10,00 x 0,50 = 5,00 | 13,00 x 0,50 = 6,50 |
| 48,00 x 0,80 = 6,72 | 0,60 x 3,50 = 2,10 | 6,00 x 0,50 = 3,00 |
| 1,90 x 5,30 = 10,07 | 5,00 x 0,50 = 2,00 | 10,50 x 0,50 = 5,25 |
| 3,50 x 1,50 = 5,25 | 1,80 x 1,40 = 5,52 | 8,00 x 0,60 = 4,80 |
| 11,50 x 0,90 = 10,35 | 10,00 x 060 = 6,00 | 5,50 x 1,50 = 8,25 |
| 5,50 x 0,80 = 4,40 | 13,00 x 2,10 = 27,30 | 5,60 x 0,50 = 2,80 |
| 11,00 x 0,80 = 8,80 | 3,90 x 3,30 = 12,87 | 6,60 x 1,30 = 8,58 |
| 3,00 x 0,80 = 2,40 | 37,00 x 0,70 = 25,90 | 3,30 x 3,20 = 10,56 |
| 4,00 x 0,70 = 2,80 | 0,60 x 0,90 = 0,54 | 5,50 x 0,40 = 2,20 |
| 6,00 x 1,30 = 7,80 | 0,90 x 3,00 = 2,70 | 3,80 x 6,20 = 23,56 |
| 10,30 x 1,40 = 14,42 | 13,60 x 0,70 = 9,52 | 2,20 x 1,50 = 3,30 |
| 1,00 x 0,80 = 8,80 | 3,80 x 0,60 = 2,28 | 5,00 x 0,80 = 4,64 |
| 10,00 x 0,70 = 7,00 | 0,80 x 0,70 = 0,56 | 10,00 x 3,50 = 35,00 |
| 5,30 x 0,60 = 3,18 | 2,00 x 0,50 = 1,00 | 1,50 x 11,00 = 16,50 |
| 9,00 x 0,40 = 3,60 | 5,00 x 0,60 = 3,00 | 8,00 x 1,00 = 8,00 |
| 1,00 x 2,20 = 2,20 | 3,40 x 0,80 = 2,72 |  |
| 7,00 x 0,50 = 3,50 | 9,50 x 1,10 = 10,45 |  |
| SKUPAJ: |  | 602,32 m2 |
| Razpisano v 2014: 602,32 x 33% |  | 198,80 m2 |

| SKUPAJ LK 269 611 (Ulica Plese) (brez DDV): |  |
| --- | --- |
| DDV (22 %) |  |
| SKUPAJ z DDV: |  |

| REKAPITULACIJA MESTNE ULICE (€) |  |
| --- | --- |
| - JP 769 131 (Ledavsko naselje) |  |
| - LK 269 611 (Ulica Plese) |  |
| SKUPAJ (z DDV) |  |

- JAVNE POTI

- JP 770 251 (Veščica – Črnske meje) - obvoznica za tov. promet

- Zavarovanje prometa med gradnjo

pavšal

- Saniranje mrežastih razpok.

Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 6 cm,

z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca

do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni

količini 0,050 m3/m2,  z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno

gradnjo, obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v

izvedbi BNOS 0 -16, v deb. 6 cm

Opomba: Tam, kjer se sanira rob cestišča se asfaltni rezkanec

uporabi za dosip bankin (sama ureditev bankin je zajeta v posebni

postavki)

m 2       786,97 x 35% = 275,40

| 23,10 x 1,80 = 41,58 | 10,70 x 3,40 = 36,38 | 30,80 x 1,70 = 52,36 |
| --- | --- | --- |
| 2,20 x 2,50 = 5,50 | 8,30 x 1,60 = 13,28 | 9,50 x 1,40 = 13,30 |
| 28,00 x 2,00 = 56,00 | 4,40 x 1,50 = 6,60 | 4,70 x 2,10 = 9,87 |
| 13,20 x 2,00 = 26,40 | 9,90 x 1,60 = 15,84 | 51,00 x 1,40 = 71,40 |
| 21,30 x 5,90 = 125,67 | 29,00 x 1,20 = 34,80 | 5,20 x 1,60 = 8,32 |
| 24,40 x 2,50 = 61,00 | 9,10 x 1,40 = 12,74 | 18,80 x 1,40 = 26,32 |
| 14,00 x 1,20 = 16,80 | 19,00 x 1,70 = 32,30 | 10,50 x 1,10 = 11,55 |
| 29,30 x 1,50 = 43,95 | 4,40 x 1,60 = 7,04 | 4,80 x 1,40 = 6,72 |
| 17,00 x 1,70 = 28,90 | 10,20 x 1,50 = 15,30 | 15,40 x 1,70 = 26,18 |
| 14,40 x 1,60 = 23,04 | 13,40 x 1,70 = 22,78 | 5,60 x 4,70 = 26,32 |
| 40,50 x 1,70 = 68,85 | 7,70 x 1,30 = 9,36 | 3,90 x 3,10 = 12,09 |
| 17,70 x 1,60 = 28,32 | 34.90 x 1,40 = 48,86 | 49,30 x 1,60 = 78,88 |
| SKUPAJ: |  | 1.124,24 m2 |
| Od tega v letu 2013 izvedeno |  | 337,27 m2 |
| Ostane za izvedbo v 2014 |  | 786,97 m2 |
| Razpisano v 2014 = 786,97 x 35% = 275,40 m2 |  | 275,40 m2 |

- Dosipanje bankin  s frezanim materialom (asfaltom iz post. 2 in 3),

v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo

(valjanjem)

m  1      603.40 x 35 % = 211,20

| JP 770 251 (Veščica – Črnske meje) (brez DDV): |  |
| --- | --- |
| DDV (22 %) |  |
| SKUPAJ z DDV: |  |

- SANIRANJE JAVNIH POTI (JP) (v naselju Rakičan)

- Zavarovanje prometa med gradnjo

pavšal

- Saniranje mrežastih razpok - zaključnega asfaltnega sloja.

Postavka zajema: rezkanje površinskih mrežastih razpok, v

povprečni deb. 4 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega

materiala na deponijo izvajalca do 5 km, čiščenje in obrizg podlage

z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje z AB 0-8, v deb. 4 cm,

ocenjena skupna površina 120,00 m2

m 2     120,00

- Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnih slojev in podlage

Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 8 cm,

z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca

do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni

količini 0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno gradnjo,

obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v izvedbi 5+3,

ocenjena skupna površina 70,00 m2

m 2       70,00

- Dosipanje bankin  s frezanim materialom (asfaltom iz post. 2),

v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo

(valjanjem), na ocenjeni dolžini 76 m

m  1      76,00

| SANIRANJE JAVNIH POTI (JP) (v naselju Rakičan) (brez DDV): |  |
| --- | --- |
| DDV (22 %) |  |
| SKUPAJ z DDV: | 6.150,00 |

| REKAPITULACIJA JAVNE POTI (€) |  |
| --- | --- |
| - JP 770 251 (Veščica – Črnske meje) |  |
| - SANIRANJE JAVNIH POTI (JP) (v naselju Rakičan) |  |
| SKUPAJ (z DDV) |  |

| SKUPNA REKAPITULACIJA (VSE CESTE) (€) |  |
| --- | --- |
| - LOKALNE CESTE |  |
| - MESTNE ULICE |  |
| - JAVNE POTI |  |
| SKUPAJ (z DDV) |  |